408 计算机组成原理
存储系统完整考点与题型手册

结合王道课程体系与历年真题高频命题方式整理

使用说明： 本文按 408 计组“存储系统”常见复习顺序组织：先建立知识框架，再给真题常见题型的写法和解法。真题部分采用高频题型归纳，不强行标注年份题号，重点服务做题。

# 0. 本章总览：真题到底考什么

存储系统这一章的核心矛盾是：CPU 很快、主存较慢、辅存容量大但更慢。考试围绕“如何用层次结构弥补速度和容量矛盾”展开。

| 模块 | 王道复习重点 | 408 高频考法 | 做题关键词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储器概述 | 层次结构、局部性、性能指标 | 选择题、概念判断、平均访问时间 | 速度/容量/价格、时间局部性、空间局部性 |
| 主存储器 | SRAM/DRAM、刷新、芯片扩展、CPU 连接 | 芯片数量、地址线/数据线、片选、刷新方式 | 位扩展、字扩展、译码、刷新周期 |
| 多模块主存 | 单体多字、交叉编址、低位/高位交叉 | 连续访存时间、带宽、模块号判断 | 低位交叉、流水启动、模块冲突 |
| Cache | 映射、地址划分、替换、写策略、命中率 | 大题和选择题核心区 | Tag、行号、组号、块内地址、LRU、写回 |
| 虚拟存储器 | 页表、TLB、地址变换、缺页 | 跨计组/OS 综合题 | 页号、页内偏移、页框号、TLB miss、缺页 |

总口诀： Cache 解决“快不快”，虚拟存储器解决“大不大”；Cache 和虚拟存储器都依赖局部性原理，但交换单位、管理主体、命中/缺失含义完全不同。

# 1. 存储层次与局部性原理

## 1.1 必背知识点

存储层次：寄存器 -> Cache -> 主存 -> 辅存。越靠近 CPU，速度越快、容量越小、价格越高。

时间局部性：刚访问过的信息近期可能再次访问。Cache 替换中的 LRU、虚拟存储中的工作集都依赖它。

空间局部性：访问某地址后，其附近地址也可能被访问。Cache 按块调入、分页按页调入都依赖它。

存储系统评价指标：存取时间、存取周期、带宽、命中率、缺失率、平均访问时间。

## 1.2 常考写法

选择题遇到“为什么 Cache/虚存有效”，优先答“程序访问具有局部性”。遇到“Cache 与虚存区别”，先从目的区分：Cache 为速度，虚存为容量。

# 2. 主存储器：器件、刷新、扩展与 CPU 连接

## 2.1 SRAM、DRAM、ROM

| 类型 | 特点 | 典型用途 | 考点 |
| --- | --- | --- | --- |
| SRAM | 触发器保存信息，速度快，集成度低，成本高，不需刷新 | Cache | 常与 DRAM 对比 |
| DRAM | 电容保存信息，集成度高，成本低，速度较慢，需刷新 | 主存 | 刷新方式、刷新周期、行列地址 |
| ROM/Flash | 掉电后信息仍保留，写入方式受限 | 固件、启动程序 | 非易失性 |

## 2.2 DRAM 刷新

刷新对象通常按行刷新，不是按单元逐个刷新。

集中刷新：在一段时间内集中完成刷新，期间可能出现访存死区。

分散刷新：把刷新分散到每个存取周期中，系统速度受影响但无集中死区。

异步刷新：在刷新周期内均匀安排各行刷新，是真题最常考的折中方案。

## 2.3 主存扩展题解法

芯片扩展题的题干通常给出“芯片规格”和“目标存储器规格”。固定按下面三步写。

看字长：位扩展倍数 = 目标字长 / 单片字长。

看字数：字扩展倍数 = 目标字数 / 单片字数。

算总片数：总片数 = 位扩展倍数 × 字扩展倍数。再根据字扩展倍数判断需要多少片选信号。

例题模板： 用 16K × 8 位芯片组成 64K × 32 位存储器。位扩展倍数 = 32/8 = 4；字扩展倍数 = 64K/16K = 4；总片数 = 16。每 4 片组成一组扩展字长，共 4 组扩展字数。

## 2.4 CPU 与主存连接

地址线决定可寻址单元数。若按字节编址，n 根地址线可寻址 2^n 个字节。

数据线宽度决定一次可并行传输的数据位数，常与存储字长、总线宽度结合考。

片选信号由高位地址译码产生，片内地址由低位地址进入芯片。

写题时先分清“片内地址线”和“片选译码地址线”。这是芯片扩展题最容易丢分的点。

# 3. 多模块主存与交叉编址

## 3.1 知识点

多模块主存把主存分成多个可独立工作的模块，目的是提高带宽。

高位交叉编址：连续地址大多在同一模块中，适合扩大容量，但连续访存并行性差。

低位交叉编址：连续地址分布在不同模块中，适合流水方式连续访问，真题更爱考。

低位交叉模块号常由地址低位决定：模块号 = 地址 mod 模块数。

## 3.2 题型写法：连续读 n 个字需要多久

判断是高位交叉还是低位交叉。看到“连续地址轮流进入不同模块”，就是低位交叉。

找两个时间：模块存取周期 T，模块启动间隔/总线传输时间 t。

若模块数 m 足够满足 T <= m × t，则可流水访问，n 个字时间约为 T + (n - 1)t。

若模块数不足，会产生模块冲突，需要按模块再次可用的时间逐个排。

易错点： 低位交叉不是把一次访问变快，而是让连续多次访问能够重叠进行，提高吞吐率。单个字的访问延迟通常没有神奇缩短。

# 4. Cache：本章最大分值区

## 4.1 Cache 基础

Cache 位于 CPU 和主存之间，通常由 SRAM 构成。

主存与 Cache 之间按块交换。块越大，空间局部性利用越充分，但也可能增加替换代价和污染。

命中率 h，缺失率 1-h。平均访问时间常写为：AMAT = 命中时间 + 缺失率 × 缺失代价。

Cache 行通常包含：有效位、Tag、数据块、脏位、替换相关位。

## 4.2 三种映射方式

| 映射方式 | 放置规则 | 地址结构 | 查找方式 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接映射 | 主存块只能放到固定 Cache 行；行号 = 主存块号 mod Cache 行数 | Tag + 行号 + 块内地址 | 按行号定位 1 行，再比 Tag | 最快最简单；冲突多 |
| 全相联映射 | 主存块可放任意 Cache 行 | Tag + 块内地址 | 所有行同时比较 Tag | 命中率高；硬件复杂 |
| 组相联映射 | 主存块固定到某组，组内任意行；组号 = 主存块号 mod 组数 | Tag + 组号 + 块内地址 | 先找组，再组内比较 Tag | 折中，实际常用 |

## 4.3 Cache 地址划分题解法

这是历年真题反复出现的计算题。固定写法如下。

先求块内地址位数：块大小 = 2^b 字节，则块内地址 b 位。

再求行号或组号位数。直接映射用 Cache 行数；组相联用组数 = Cache 行数 / 路数；全相联没有行号/组号。

Tag 位数 = 主存地址总位数 - 块内地址位数 - 行号/组号位数。

写命中判断时一定写：有效位为 1 且 Tag 匹配。

例题模板： 32 位字节地址，Cache 容量 16KB，块大小 64B，4 路组相联。块内地址 = log2 64 = 6 位；Cache 行数 = 16KB/64B = 256 行；组数 = 256/4 = 64 组；组号 = 6 位；Tag = 32 - 6 - 6 = 20 位。

## 4.4 Cache 命中过程题

题目给一串地址，让你判断命中/未命中、替换过程或最终 Cache 状态。先把地址转成主存块号，再看映射。

计算主存块号：主存块号 = 地址 / 块大小，块内偏移 = 地址 mod 块大小。

直接映射：行号 = 主存块号 mod Cache 行数，只检查这一行。

组相联：组号 = 主存块号 mod 组数，只在该组内检查和替换。

全相联：在整个 Cache 中检查和替换。

每次访问后更新替换信息。LRU 要更新最近访问顺序；FIFO 只看进入顺序。

答题书写建议： 画表最稳。列出“访问块号、映射位置、命中/缺失、替换对象、访问后状态”。LRU/FIFO 题不要只在脑子里滚动，容易错。

## 4.5 替换算法

| 算法 | 淘汰依据 | 适用范围 | 真题提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接覆盖 | 直接映射下固定行被覆盖 | 直接映射 | 严格说不需要选择替换对象 |
| FIFO | 最早进入 Cache 的块 | 全相联、组相联 | 看进入顺序，不看最近访问 |
| LRU | 最近最久未访问的块 | 全相联、组相联 | 看最近访问顺序，依据时间局部性 |
| 随机 | 随机选一块 | 了解 | 选择题偶尔出现 |

## 4.6 写策略与一致性

| 场景 | 策略 | 含义 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写命中 | 写直达 | 同时写 Cache 和主存 | 一致性好，写流量大 |
| 写命中 | 写回 | 只写 Cache，替换时写回主存 | 速度快，需要脏位 |
| 写不命中 | 写分配 | 先调入 Cache 再写 | 常与写回搭配 |
| 写不命中 | 非写分配 | 直接写主存，不调入 Cache | 常与写直达搭配 |

Cache 标记 Tag 解决“这行是不是我要的主存块”。

有效位解决“这行数据是否有效”。命中条件是有效位为 1 且 Tag 匹配。

脏位解决“写回法下 Cache 是否比主存新”。脏位为 1 的块被替换前必须写回主存。

多处理器场景还会出现多个 Cache 副本之间的一致性问题，408 基础题通常只要求理解问题来源。

## 4.7 Cache 平均访问时间题

最常见公式：

AMAT = 命中时间 + 缺失率 × 缺失代价

如果题目给命中率 h、Cache 时间 Tc、主存时间 Tm，要看“未命中访问时间”是否包含先访问 Cache 的时间。

若缺失代价是额外代价：AMAT = Tc + (1-h) × 缺失代价。

若未命中总时间单独给出：AMAT = h × 命中时间 + (1-h) × 未命中总时间。

多级 Cache 按层展开：L1 未命中才访问 L2，L2 未命中才访问主存。

易错点： 不要机械套公式。先判断题干中的“主存访问时间”是缺失后的额外时间，还是未命中全过程时间。

# 5. 虚拟存储器：页表、地址转换、TLB 与缺页

## 5.1 核心概念

虚拟存储器把主存和辅存结合，为进程提供比实际主存更大的虚拟地址空间。

分页系统中，虚拟空间划分为页，物理主存划分为页框，页和页框大小相同。

页表记录虚页号到物理页框号的映射。每个进程通常有自己的页表。

TLB 是页表项的高速缓存，缓存的是地址映射关系，不是数据块。

缺页是页表表明目标页当前不在主存，需要缺页中断处理。

## 5.2 页表项 PTE

| 字段 | 作用 | 常见考法 |
| --- | --- | --- |
| 页框号 | 指出该虚页在主存中的物理页框 | 地址转换必用 |
| 存在位/有效位 | 表示该页是否在主存 | 判断是否缺页 |
| 访问位 | 表示近期是否被访问 | CLOCK 等置换算法 |
| 修改位/脏位 | 表示调入后是否被写过 | 换出时是否写回辅存 |
| 保护位 | 读/写/执行权限控制 | 概念题 |

## 5.3 虚拟地址到物理地址转换

分页地址结构：

虚拟地址 = 虚页号 + 页内偏移

物理地址 = 物理页框号 + 页内偏移

必背结论： 分页系统中，地址转换前后页内偏移不变。真正被替换的是高位部分：虚页号通过页表变成页框号。

页面大小为 2^b 字节，则页内偏移 b 位。

虚拟地址总位数为 n，则虚页号位数 n-b，虚页数 2^(n-b)。

物理地址总位数由主存容量决定，若主存容量为 2^m 字节，则物理地址 m 位。

物理页框号位数 = 物理地址位数 - 页内偏移位数。

## 5.4 TLB、页表、缺页的访问流程

CPU 产生虚拟地址，拆成页号和页内偏移。

先查 TLB。若 TLB 命中，直接得到页框号，拼接物理地址并访问主存。

若 TLB 未命中，去主存查页表。

若页表存在位为 1，说明页在主存，取页框号，必要时把页表项装入 TLB。

若页表存在位为 0，发生缺页中断，由操作系统从辅存调页。

最高频辨析： TLB miss 不等于缺页。TLB miss 只是快表里没有映射；缺页是页表说明该页不在主存。

## 5.5 地址转换题型写法

题干常给虚拟地址、页大小、页表或 TLB 内容，要求判断物理地址或是否缺页。

先根据页面大小划分虚拟地址：高位页号，低位页内偏移。

用页号查 TLB。命中则直接得到页框号；未命中再查页表。

查页表时先看存在位。存在位为 0，不要继续拼物理地址，直接写“缺页”。

存在位为 1 时，用页框号替换虚页号，页内偏移原样保留。

若题目要求十六进制地址，最后把页框号和偏移按位拼接，不要用十进制随意相加导致位数错。

例题模板： 页面大小 4KB，则偏移 12 位。虚拟地址 0x12345 的页号是 0x12，页内偏移是 0x345。若页表显示虚页 0x12 -> 页框 0x08，则物理地址为 0x08345。

## 5.6 TLB 有效访问时间 EAT

设 TLB 访问时间为 a，主存访问时间为 t，TLB 命中率为 h，且不考虑缺页：

EAT = h(a + t) + (1 - h)(a + 2t)

TLB 命中：查 TLB + 访问目标主存。

TLB 未命中但不缺页：查 TLB + 查主存中的页表 + 访问目标主存。

如果题目说明 TLB 时间可忽略，则命中约为 t，未命中约为 2t。

如果考虑缺页率 p，则总时间约为 (1-p) × 正常访问时间 + p × 缺页处理时间。

易错点： 缺页处理时间通常远大于普通访存时间，缺页率即使很小，也会显著拉高平均访问时间。

## 5.7 页面置换与缺页过程

缺页中断处理：保存现场 -> 找到外存页面 -> 找空闲页框或置换旧页 -> 必要时写回脏页 -> 调入新页 -> 修改页表/TLB -> 重新执行指令。

OPT：淘汰未来最长时间不用的页，理论最优，用来比较。

FIFO：淘汰最早进入主存的页，可能出现 Belady 异常。

LRU：淘汰最近最久未访问的页，一般不出现 Belady 异常。

CLOCK：利用访问位近似实现 LRU，常作为工程折中。

## 5.8 页面置换题写法

画页框表，列按访问序列推进，行按页框数排列。

每访问一个页号，先判断是否已在页框中。在则命中，不增加缺页次数。

不在则缺页。若有空页框，直接放入；若满了，按算法选牺牲页。

FIFO 维护进入队列；LRU 维护最近访问顺序；OPT 向后看未来访问序列。

最后统计缺页次数、缺页率，并按题目要求判断是否有 Belady 异常。

# 6. 真题题型总表：看到题目就知道怎么下手

| 题型 | 识别信号 | 解题步骤 | 常见坑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯片扩展 | 给芯片规格和目标容量 | 先位扩展，再字扩展，最后算片选 | 把 bit 和 Byte 混用 |
| DRAM 刷新 | 给行数、刷新周期、存取周期 | 算每行刷新间隔或刷新开销 | 把按行刷新误当按单元刷新 |
| 交叉编址 | 给模块数、存取周期、连续地址 | 判断低位/高位，再排流水时间 | 忽略模块冲突 |
| Cache 地址划分 | 给地址位数、Cache 容量、块大小、相联度 | 块内位 -> 组/行位 -> Tag 位 | 组数算成行数 |
| Cache 命中模拟 | 给地址序列和映射方式 | 转块号，按映射查位置，记录状态 | LRU/FIFO 混淆 |
| Cache 写策略 | 出现写命中/写不命中/脏位 | 判断写直达/写回、写分配/非写分配 | 忘记脏块替换前写回 |
| AMAT | 给命中率、访问时间 | 先判定缺失代价含义，再套期望公式 | 重复或漏算 Cache 时间 |
| 页表转换 | 给虚拟地址、页大小、页表 | 拆页号偏移，查存在位，拼物理地址 | TLB miss 当缺页 |
| TLB 时间 | 给 TLB 命中率和主存时间 | 命中 a+t，未命中 a+2t | 漏掉查页表那次主存访问 |
| 页面置换 | 给页号访问串和页框数 | 画表模拟 FIFO/LRU/OPT | FIFO 看进入顺序，不看访问顺序 |

# 7. 综合对比：Cache、TLB、页表、虚拟存储器

| 对象 | 缓存/映射什么 | 位置 | 未命中含义 | 典型处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cache | 主存数据块 | CPU 与主存之间 | Cache 中没有目标块 | 去主存取块，可能替换 |
| TLB | 页表项，即页号到页框号映射 | 地址变换部件中 | 快表没有该映射 | 查页表，可能更新 TLB |
| 页表 | 完整虚页到页框映射及状态 | 主存中，由 OS 维护 | 不叫页表未命中；看存在位 | 存在位 0 则缺页 |
| 虚拟存储器 | 主存与辅存之间的页/段调度 | 主存与辅存之间 | 目标页不在主存 | 缺页中断，从辅存调页 |

# 8. 考前公式与结论清单

存储层次：寄存器 -> Cache -> 主存 -> 辅存。

局部性：时间局部性支持 LRU 和近期复用；空间局部性支持按块/页调入。

芯片总数 = 位扩展倍数 × 字扩展倍数。

Cache 行数 = Cache 容量 / 块大小。

组数 = Cache 行数 / 相联路数。

直接映射地址：Tag + 行号 + 块内地址。

组相联地址：Tag + 组号 + 块内地址。

全相联地址：Tag + 块内地址。

Cache 命中条件：有效位为 1 且 Tag 匹配。

AMAT = 命中时间 + 缺失率 × 缺失代价。

页内偏移位数 = log2 页面大小。

虚拟地址 = 页号 + 页内偏移；物理地址 = 页框号 + 页内偏移。

TLB miss 不等于缺页；缺页要看页表存在位。

TLB EAT = h(a+t) + (1-h)(a+2t)。

FIFO 可能出现 Belady 异常，LRU/OPT 通常不会。

# 9. 易错点集中纠偏

Cache 解决速度问题，不是容量问题；虚拟存储器解决逻辑容量问题，不是让物理主存真的变大。

直接映射不是不替换，而是没有选择余地，固定覆盖。

组相联替换只发生在对应组内，不是在整个 Cache 里任选。

LRU 看最近访问，FIFO 看进入时间；两者模拟表不能共用同一套顺序。

Tag 匹配还不够，必须有效位为 1 才命中。

写回法下主存可能暂时是旧值，脏位为 1 的块换出前要写回。

页内偏移永远不参与页表映射，转换前后保持不变。

TLB 是页表项缓存，不是数据 Cache。

缺页中断后通常重新执行引起缺页的指令。

做平均访问时间题，先判断题干给的是额外缺失代价还是未命中总时间。

# 10. 建议复习顺序

第一轮：把存储层次、SRAM/DRAM、主存扩展、Cache 映射、虚拟地址转换全部过一遍。

第二轮：集中刷 Cache 地址划分、命中模拟、替换算法、平均访问时间。

第三轮：把 TLB、页表、缺页、页面置换与操作系统章节一起联动复习。

考前：只看公式清单、易错点和题型总表，再做 2 到 3 套真题中的存储系统题。