数字图像处理模拟试题

题型按课堂图片结构设置：单选15分、多选15分、综合题50分、简答题20分。文末附答案与解析。

# 一、单选题（共15题，每题1分，共15分）

1. 图像采样主要完成的是（ ）。

A. 灰度值离散化

B. 空间坐标离散化

C. 颜色空间转换

D. 频域滤波

2. 8 bit灰度图像的灰度级数通常为（ ）。

A. 8

B. 16

C. 128

D. 256

3. 直方图均衡化主要用于（ ）。

A. 图像压缩

B. 增强对比度

C. 恢复退化函数

D. 彩色空间转换

4. 下列滤波器中最适合去除椒盐噪声的是（ ）。

A. 算术均值滤波

B. 中值滤波

C. 理想低通滤波

D. 高通滤波

5. Sobel算子相比Prewitt算子的主要特点是（ ）。

A. 不需要模板

B. 中心权重更大，抗噪性更好

C. 只能检测点

D. 属于频域滤波器

6. 频域中低频成分通常对应图像的（ ）。

A. 整体亮度和平滑区域

B. 孤立噪声尖点

C. 边缘和纹理

D. 随机相位

7. 理想低通滤波器最典型的缺点是（ ）。

A. 无法平滑图像

B. 频域截止突然导致振铃

C. 只能处理彩色图像

D. 会增强边缘噪声

8. 高通滤波器的主要作用是（ ）。

A. 平滑图像

B. 增强边缘和细节

C. 降低空间分辨率

D. 做灰度量化

9. 图像复原中的频域退化模型是（ ）。

A. G=H+F+N

B. G=HF+N

C. G=F/H

D. G=F-N

10. 逆滤波最怕的问题是（ ）。

A. 灰度级太多

B. H接近0时噪声被放大

C. 无法进行傅里叶变换

D. 只能处理二值图像

11. Otsu法选择阈值的准则是（ ）。

A. 最小化图像均值

B. 最大化类间方差

C. 最大化灰度级数

D. 固定取128

12. 区域生长法的三要素不包括（ ）。

A. 种子点

B. 生长规则

C. 终止条件

D. 傅里叶相位

13. RGB模型主要面向（ ）。

A. 显示设备

B. 印刷油墨

C. 频域滤波

D. 噪声统计

14. 若只想增强彩色图像亮度而尽量保持色调，应优先处理（ ）。

A. RGB三个通道分别任意增强

B. HSI中的I分量

C. CMY中的C分量

D. 频谱相位

15. 频谱中出现关于中心对称的亮点，空间域常对应（ ）。

A. 周期噪声

B. 量化不足

C. 采样过密

D. 灰度反转

# 二、多选题（共5题，每题3分，共15分）

1. 影响数字图像质量的因素包括（ ）。

A. 空间分辨率

B. 灰度级分辨率

C. 对比度

D. 清晰度

2. 下列属于频域滤波器类型的有（ ）。

A. 低通滤波器

B. 高通滤波器

C. 带通滤波器

D. 带阻滤波器

3. 下列属于常见噪声模型的有（ ）。

A. 高斯噪声

B. 瑞利噪声

C. 指数噪声

D. 脉冲噪声

4. 图像分割中的阈值处理方法包括（ ）。

A. 全局阈值

B. 自适应阈值

C. Otsu法

D. 维纳滤波

5. 下列关于边缘检测算子的说法正确的有（ ）。

A. Roberts、Prewitt、Sobel属于一阶微分边缘算子

B. Laplacian属于二阶微分算子

C. Sobel通常比Prewitt抗噪性更好

D. 锐化可能放大噪声

# 三、综合题：算法应用与实现（共50分）

## 综合题1：直方图均衡化手算（16分）

某3 bit以下简化灰度图只使用4个灰度级r0=0,r1=1,r2=2,r3=3。各灰度级像素个数分别为n=[2,3,3,0]，总像素数为8。设L=4，按四舍五入规则计算均衡化映射s_k=round((L-1)CDF(r_k))。

要求：1）写出各灰度级概率；2）写出CDF；3）写出映射关系；4）说明均衡化如何改善图像质量。

## 综合题2：Otsu阈值分割（17分）

一幅图像只有4个灰度级0、1、2、3，对应像素个数为[2,2,4,8]，总像素数16。设阈值k把灰度<=k分为C0，灰度>k分为C1。请分别计算k=0、1、2时的类间方差sigma_B^2=P0P1(m0-m1)^2，并确定最佳阈值。

## 综合题3：Sobel边缘检测与方法分析（17分）

给定3x3邻域：第一行10,10,10；第二行10,50,90；第三行10,90,90。使用Sobel算子Gx=[-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1]，Gy=[-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1]。

要求：1）计算Gx和Gy；2）计算梯度幅值sqrt(Gx^2+Gy^2)；3）若阈值T=300，判断中心像素是否为边缘；4）简述Prewitt与Sobel区别。

# 四、简答题：算法设计与分析（共4题，每题5分，共20分）

1. 简述图像退化模型，并比较逆滤波和维纳滤波。

2. 比较全局阈值、自适应阈值和Otsu法。

3. 均值滤波器、最大值滤波器、中值滤波器和最小值滤波器分别有什么作用？

4. 为什么彩色图像处理中常把RGB转换到HSI再处理？

数字图像处理模拟试题答案

建议先独立完成前半部分，再对照本答案订正。

# 一、单选题答案

| 题号 | 答案 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | 采样对应空间坐标离散化，量化对应灰度值离散化。 |
| 2 | D | 8 bit可以表示2^8=256个灰度级。 |
| 3 | B | 均衡化通过重新分布灰度增强对比度。 |
| 4 | B | 中值滤波对随机黑白点效果好，并能较好保护边缘。 |
| 5 | B | Sobel模板中间行/列权重为2。 |
| 6 | A | 低频代表缓慢变化，高频代表快速变化。 |
| 7 | B | 理想滤波器硬截止，空间域易出现振铃。 |
| 8 | B | 高通保留高频，高频包含边缘细节和噪声。 |
| 9 | B | 空间卷积在频域变乘法，所以G=HF+N。 |
| 10 | B | F_hat=F+N/H，H小会放大噪声。 |
| 11 | B | Otsu也叫最大类间方差法。 |
| 12 | D | 区域生长与傅里叶相位无关。 |
| 13 | A | RGB是加色模型，显示设备常用。 |
| 14 | B | HSI把亮度与色调、饱和度分离。 |
| 15 | A | 周期噪声在频域常表现为成对对称尖峰。 |

# 二、多选题答案

| 题号 | 答案 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABCD | 四项都是图片中列出的图像质量因素。 |
| 2 | ABCD | 四项都是常见频域滤波器。 |
| 3 | ABCD | 图片中列出了高斯、瑞利、伽马、指数、均匀、脉冲噪声。 |
| 4 | ABC | 维纳滤波属于复原滤波，不是阈值分割方法。 |
| 5 | ABCD | 四项均正确。 |

# 三、综合题答案

## 综合题1：直方图均衡化手算（16分）

概率：p=[2/8,3/8,3/8,0]=[0.25,0.375,0.375,0]。

CDF：C0=0.25，C1=0.625，C2=1.0，C3=1.0。

乘L-1=3：0.75，1.875，3，3。按四舍五入得到s=[1,2,3,3]，即0->1，1->2，2->3，3->3。

均衡化利用累计分布重新映射灰度，使灰度范围更充分，通常能扩大最大灰度与最小灰度差异，提高对比度和清晰感。离散图像中不保证输出直方图完全平坦。

## 综合题2：Otsu阈值分割（17分）

概率p=[0.125,0.125,0.25,0.5]。

k=0：P0=0.125，m0=0；P1=0.875，m1=(1*0.125+2*0.25+3*0.5)/0.875=2.4286；sigma_B^2≈0.645。

k=1：P0=0.25，m0=(1*0.125)/0.25=0.5；P1=0.75，m1=(2*0.25+3*0.5)/0.75=2.6667；sigma_B^2≈0.880。

k=2：P0=0.5，m0=(1*0.125+2*0.25)/0.5=1.25；P1=0.5，m1=3；sigma_B^2=0.7656。

最大值出现在k=1，所以Otsu最佳阈值为1。答题关键词：最大类间方差。

## 综合题3：Sobel边缘检测与方法分析（17分）

Gx=(-1*10+0*10+1*10)+(-2*10+0*50+2*90)+(-1*10+0*90+1*90)=0+160+80=240。

Gy=(-1*10-2*10-1*10)+(0)+(1*10+2*90+1*90)=-40+280=240。

梯度幅值=sqrt(240^2+240^2)=240sqrt(2)≈339.4。

因为339.4>300，所以判断为边缘点。

Prewitt模板权重较均匀；Sobel在中心行/列权重为2，兼具一定平滑作用，通常抗噪性更好。

# 四、简答题参考答案

## 1. 简述图像退化模型，并比较逆滤波和维纳滤波。

退化模型为空间域g=h*f+n，频域G=HF+N。逆滤波用F_hat=G/H，简单但当H接近0时会放大噪声。维纳滤波F_hat=[H*/(|H|^2+Sn/Sf)]G，考虑噪声功率谱和图像功率谱，在噪声存在时更稳定。

## 2. 比较全局阈值、自适应阈值和Otsu法。

全局阈值整幅图使用一个T，适合光照均匀、目标背景差异明显的图像。自适应阈值根据位置和邻域统计变化，适合光照不均。Otsu法自动遍历阈值并最大化类间方差，适合双峰或目标背景分离较明显的直方图。

## 3. 均值滤波器、最大值滤波器、中值滤波器和最小值滤波器分别有什么作用？

均值滤波器用于平滑随机噪声，但会模糊边缘。最大值滤波器用邻域最大值替换中心像素，常用于去除黑色椒噪声。最小值滤波器用邻域最小值替换中心像素，常用于去除白色盐噪声。中值滤波器取排序中值，适合椒盐噪声且较能保护边缘。

## 4. 为什么彩色图像处理中常把RGB转换到HSI再处理？

RGB三个通道耦合了颜色和亮度，直接分别增强容易偏色。HSI把色调H、饱和度S和亮度I分开，更符合人眼感知。若只想调整亮度或增强对比度，可只处理I分量，再转换回RGB，从而尽量保持原有颜色。

# 评分提醒

综合题如果公式正确但步骤不完整，会丢过程分；一定写出分组、概率、均值或模板乘加过程。

简答题不要只写名词，按定义、步骤、优缺点、适用条件四层写更稳。

多选题按类别记忆，少选和多选都容易失分，尤其注意维纳滤波不属于阈值分割方法。