计算机网络期末重点

分析计算题与 TCP 综合应用题做法复习

复习定位 根据老师给出的期末重点整理。目标是看到题目后能快速识别题型、写出公式、按步骤计算，并避开 TCP 字段、窗口、时间分析中的高频坑。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用场景 | 期末考试定向复习 / 考前速查 |
| 重点题型 | 分组交换、奈奎斯特/香农、CSMA/CA、GBN、VLSM、RIP、TCP 拥塞控制、TCP 时间分析 |
| 综合题 | TCP 建立/释放字段变化、发送窗口大小、TCP 通信时间 |
| 建议用法 | 先背总表，再逐题型刷计算，最后用检查清单自测 |

# 目录

一、老师重点总表

二、分组交换通信时间计算

三、奈奎斯特公式与香农公式

四、CSMA/CA 通信时间计算

五、GBN 协议信道利用率

六、VLSM 子网划分

七、RIP 路由表更新

八、TCP 拥塞控制

九、TCP 四次挥手时间分析

十、TCP 综合应用题

十一、考前最后检查清单

# 一、老师重点总表

| 题型 | 重点 | 拿分关键 |
| --- | --- | --- |
| 分组交换通信时间 | 传输时延、传播时延、排队时延、流水线 | 先画链路数和分组数，再分第一包时间和后续包间隔 |
| 奈奎斯特/香农 | 理想无噪声、有噪声容量、信噪比 dB | 先判断用哪个公式，dB 必须换算 |
| CSMA/CA | DATA/ACK、SIFS/DIFS、退避、传播 | 按时间线把每段间隔加起来 |
| GBN | 窗口大小、RTT、发送时延、利用率 | U = min(1, W*Tt / 周期) |
| VLSM | 按主机数变长划分 | 从大到小分配，块大小必须对齐 |
| RIP 更新 | 距离向量、下一跳、16 不可达 | 经邻居距离先 +1，再按规则更新 |
| TCP 拥塞控制 | 慢开始、拥塞避免、超时、重复 ACK | 按 RTT 逐轮更新 cwnd 和 ssthresh |
| TCP 四次挥手时间 | FIN/ACK、TIME_WAIT、MSL | 分清对方关闭时间和主动方最终关闭时间 |
| TCP 综合 | 头字段、发送窗口、通信时间 | 字段变化看 seq/ack，窗口取 min(rwnd,cwnd) |

总策略 计算题先统一变量：L 为长度，R 为发送速率，Tt=L/R 为发送时延，Tp 为单程传播时延，RTT 约为 2Tp。TCP 题先统一序号：SYN 和 FIN 各占 1 个序号，ACK 本身不占序号，数据长度才占序号。

# 二、分组交换通信时间计算

识别入口 题目出现分组、链路数、路由器、存储转发、传输时延、传播时延、排队时延，就按分组交换通信时间处理。

## 1. 基础公式

| 量 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 发送/传输时延 | Tt = L / R | L 是分组长度，R 是链路发送速率 |
| 传播时延 | Tp = d / v | d 是链路长度，v 是信号传播速率 |
| 排队时延 | Tq | 题目给多少就加多少，多个节点要累加 |
| 单个分组过一条链路 | Tt + Tp + Tq | 若还有处理时延，也要加 |

## 2. 最常考模型

单个分组经过 k 条链路：总时间 = sum(Tt_i + Tp_i + Tq_i + 处理时延_i)。

m 个等长分组经过 k 条等速链路，采用存储转发且可流水：总时间 = k*Tp + (k + m - 1)*Tt，再加排队/处理时延。

如果每条链路速率不同，第一包时间要逐链路累加；后续包输出间隔通常受最慢链路的发送时延限制。

## 3. 做题步骤

画出链路条数 k、路由器个数、分组个数 m。

先算每个分组的发送时延 Tt = 分组长度 / 发送速率。注意分组长度是否包含首部。

再算每条链路传播时延 Tp = 距离 / 传播速度。

判断是否流水线。分组交换通常是存储转发 + 流水线，不要把所有分组逐个完整走完再发下一个。

最后把题目给的排队时延、处理时延按节点累加。

## 4. 易错点

发送时延看长度和速率；传播时延看距离和传播速度，二者绝对不要混。

分组交换的第一包最慢，后续包可能形成流水。

有路由器不等于一定有排队时延；排队时延题目给了才加，或者题目说明固定每跳排队才加。

如果题目问最后一比特到达目的地，发送时延要算完整。

# 三、奈奎斯特公式与香农公式

| 公式 | 使用条件 | 表达式 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奈奎斯特 | 理想低通信道、无噪声、问码元率/数据率上限 | Rmax = 2W log2(V) | W 为带宽，V 为码元状态数 |
| 香农 | 有噪声信道、给信噪比、问极限信息速率 | C = W log2(1 + S/N) | S/N 若是 dB，要先换成普通比值 |
| 信噪比换算 | 题目给 dB | S/N(dB)=10log10(S/N) | 30 dB 对应 S/N=1000 |

## 做题步骤

先看题目是否提到噪声或信噪比。提到噪声，优先考虑香农。

如果题目只说理想低通信道、码元状态数，优先用奈奎斯特。

若两个限制都给出，实际最大传输速率取二者较小值。

单位统一：Hz、bit/s、Baud 不要混写。

典型坑 奈奎斯特给的是理想无噪声限制，香农给的是有噪声容量限制。题目给 4 种码元状态时，log2(4)=2，表示每个码元携带 2 bit。

# 四、CSMA/CA 通信时间计算

识别入口 题目出现无线局域网、CSMA/CA、SIFS、DIFS、ACK、RTS/CTS、退避窗口，就按时间线累加。

## 1. 无 RTS/CTS 的基本过程

| 顺序 | 阶段 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信道空闲后等待 DIFS | DIFS |
| 2 | 随机退避 | Backoff，题目给或按时隙数计算 |
| 3 | 发送数据帧 | T_DATA = L_DATA / R |
| 4 | 数据传播到接收方 | Tp，若题目忽略传播则不加 |
| 5 | 接收方等待 SIFS | SIFS |
| 6 | 发送 ACK | T_ACK = L_ACK / R |
| 7 | ACK 传播回发送方 | Tp |

无 RTS/CTS 且无冲突时：T = DIFS + Backoff + T_DATA + Tp + SIFS + T_ACK + Tp。若题目明确忽略传播时延，就删掉两个 Tp。

## 2. 有 RTS/CTS 的过程

T = DIFS + Backoff + T_RTS + Tp + SIFS + T_CTS + Tp + SIFS + T_DATA + Tp + SIFS + T_ACK + Tp。

## 3. 做题步骤

按题目画时间线，不要先套死公式。

分别计算数据帧、ACK、RTS、CTS 的发送时延。

把帧间间隔按顺序插入：DIFS 通常在竞争开始前，SIFS 通常在控制帧/确认帧前。

确认是否给了随机退避时隙数。若给 n 个时隙，Backoff = n * slot_time。

最后判断传播时延是否需要计入。

## 4. 易错点

CSMA/CA 是避免冲突，不能像 CSMA/CD 那样边发边检测冲突。

SIFS 比 DIFS 短，ACK/CTS 等响应帧通常等 SIFS。

如果题目问发送方确认成功所需时间，ACK 返回传播时间也要算。

# 五、GBN 协议信道利用率

识别入口 题目出现后退 N 帧、发送窗口、帧长度、带宽、传播时延、ACK，就优先算窗口能否覆盖等待确认的周期。

| 量 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据帧发送时延 | Tt = L / R | L 为数据帧长度 |
| 确认返回周期 | Tcycle = Tt + 2Tp + Tack | ACK 很短时可忽略 Tack |
| GBN 利用率 | U = min(1, W*Tt/Tcycle) | W 为发送窗口大小 |
| 满利用率条件 | W*Tt >= Tcycle | 窗口足够大时信道不空等 |
| GBN 窗口上界 | W <= 2^n - 1 | n 为帧序号位数 |

## 做题步骤

算一帧发送时延 Tt。

算第一帧 ACK 回到发送方所需周期 Tcycle。

看窗口内 W 帧能发多久：W*Tt。

若 W*Tt >= Tcycle，则 U=1；否则 U=W*Tt/Tcycle。

若题目问序号位数，再用 W <= 2^n - 1 反推 n。

## 易错点

GBN 是累计确认，接收窗口为 1。

ACK 发送时延是否忽略要看题目，不能默认忽略。

传播时延是单程 Tp，RTT 近似是 2Tp。

# 六、VLSM 子网划分

识别入口 题目给一个地址块，然后给多个部门/链路需要不同主机数，就用 VLSM。核心是从大到小分配，保证每个子网块边界对齐。

| 需求主机数 H | 主机位 h | 前缀 | 地址块大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2^h - 2 >= H | 取满足条件的最小 h | /(32-h) | 2^h 个地址 |
| 点到点链路 | 通常 h=2 | /30 | 4 个地址，2 个可用 |

## 标准步骤

把各子网按主机需求从大到小排序。

对每个需求 H，找最小 h，使 2^h - 2 >= H。

前缀长度为 32-h，块大小为 2^h。

从地址块起始地址开始，按块大小依次分配；每个网络地址必须落在对应块边界上。

每个子网写出网络地址、广播地址、可用主机范围、子网掩码。

## 边界检查

同一子网中网络地址不能分配给主机，广播地址也不能分配给主机。

小子网不要先分，否则可能把大子网的连续空间切碎。

掩码换算要熟：/24=255.255.255.0，/25=255.255.255.128，/26=255.255.255.192，/27=255.255.255.224，/28=255.255.255.240，/29=255.255.255.248，/30=255.255.255.252。

答题模板 某部门需要 H 台主机，取 h 位主机位满足 2^h - 2 >= H，因此前缀为 /(32-h)，块大小为 2^h。分配网络地址 A，广播地址为 A+块大小-1，可用范围为 A+1 到 广播地址-1。

# 七、RIP 路由表更新

识别入口 题目给当前路由表，又收到某邻居发来的 RIP 路由信息，让你更新路由表。核心是距离向量：经该邻居到达目的网络的距离 = 邻居通告距离 + 1。

| 规则 | 怎么处理 |
| --- | --- |
| 新目的网络 | 加入路由表，下一跳为该邻居，距离 = 通告距离 + 1 |
| 已有目的，下一跳不是该邻居，且新距离更小 | 更新为该邻居和新距离 |
| 已有目的，下一跳不是该邻居，且新距离不小 | 通常保持原路由 |
| 已有目的，下一跳就是该邻居 | 无论距离变好变坏，都按该邻居的新通告更新 |
| 距离 >= 16 | 记为不可达，RIP 最大有效跳数为 15 |

## 做题步骤

把收到的每条 RIP 项都先 +1，超过 16 按 16 处理。

逐项查当前路由表是否已有该目的网络。

如果没有，直接加入。

如果已有且原下一跳就是发来更新的邻居，必须更新。

如果已有但下一跳不同，只有新距离更小时才更新。

## 易错点

RIP 以跳数为度量，不看带宽和时延。

16 表示不可达，不是 16 跳可达。

下一跳相同的路由变差也要更新，因为你原来就是信这个邻居。

# 八、TCP 拥塞控制

识别入口 题目给 cwnd、ssthresh、RTT 轮次、超时或重复 ACK，要求画窗口变化或求某轮窗口大小。

| 阶段/事件 | cwnd 变化 | ssthresh 变化 |
| --- | --- | --- |
| 慢开始 | 每经过 1 个 RTT 近似翻倍 | 不变 |
| 拥塞避免 | 每经过 1 个 RTT 线性 +1 MSS | 不变 |
| 超时 | cwnd 置为 1 MSS，重新慢开始 | ssthresh = 原 cwnd / 2 |
| 3 个重复 ACK | 快重传/快恢复，常见简化为 cwnd = ssthresh | ssthresh = 原 cwnd / 2 |

## 做题步骤

先确定初始 cwnd 和 ssthresh。

逐个 RTT 推进：cwnd < ssthresh 时慢开始；cwnd >= ssthresh 时拥塞避免。

遇到超时：先把 ssthresh 改为当前 cwnd 的一半，再把 cwnd 置为 1 MSS。

遇到 3 个重复 ACK：触发快重传。若题目无特殊说明，按教材简化口径：ssthresh 减半，cwnd 变为 ssthresh，然后线性增长。

注意单位：题目可能用 MSS、报文段数或字节表示 cwnd。

## 易错点

慢开始不是慢增长，而是从小窗口开始指数增长。

超时比重复 ACK 更严重：超时通常让 cwnd 回到 1。

ssthresh 改成当前窗口的一半，不是改成当前门限的一半。

# 九、TCP 四次挥手时间分析

识别入口 题目说 TCP 连接释放、主动关闭、FIN、TIME_WAIT、MSL，或者问从发起关闭到双方关闭要多久。

## 1. 四次挥手过程

| 步骤 | 方向 | 报文 | 状态/字段重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动关闭方 -> 被动关闭方 | FIN, ACK | FIN=1，seq=u，FIN 占 1 个序号 |
| 2 | 被动关闭方 -> 主动关闭方 | ACK | ack=u+1，被动方进入 CLOSE_WAIT |
| 3 | 被动关闭方 -> 主动关闭方 | FIN, ACK | FIN=1，seq=v，ack=u+1 |
| 4 | 主动关闭方 -> 被动关闭方 | ACK | ack=v+1，主动方进入 TIME_WAIT |

## 2. 时间分析口径

设单程传播时延为 Tp，忽略发送和处理时延。主动方发 FIN 到收到对方 ACK，约 2Tp。

如果被动方收到 FIN 后立即也发送 FIN，则主动方约在 2Tp 时收到对方 FIN，并立即发送最后 ACK；被动方约在 3Tp 时收到最后 ACK 后关闭。

主动关闭方发送最后 ACK 后进入 TIME_WAIT，等待 2MSL 后才真正关闭。

如果被动方延迟 Delta 后才发送 FIN，则相关时间统一再加 Delta。

考试答题注意 题目问“被动方何时关闭”和“主动方何时完全关闭”答案不同。被动方收到最后 ACK 即关闭；主动方要等 2MSL。

# 十、TCP 综合应用题

## 1. 建立连接时字段变化

| 步骤 | 方向 | 控制位 | seq | ack |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次握手 | Client -> Server | SYN=1 | x | 无效或不写 |
| 第二次握手 | Server -> Client | SYN=1, ACK=1 | y | x+1 |
| 第三次握手 | Client -> Server | ACK=1 | x+1 | y+1 |

SYN 占 1 个序号，所以第二次握手确认 x+1，第三次握手确认 y+1。

第三次握手如果不携带数据，ACK 本身不占序号。

## 2. 释放连接时字段变化

| 步骤 | 方向 | 控制位 | seq | ack |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次挥手 | A -> B | FIN=1, ACK=1 | u | v |
| 第二次挥手 | B -> A | ACK=1 | v | u+1 |
| 第三次挥手 | B -> A | FIN=1, ACK=1 | v 或 v+数据长度 | u+1 |
| 第四次挥手 | A -> B | ACK=1 | u+1 | 对方 FIN seq + 1 |

FIN 占 1 个序号；ACK 不占序号。

如果挥手前某方还发送了数据，FIN 的 seq 要在最后一个数据字节之后。

## 3. TCP 发送窗口大小分析

| 概念 | 公式/判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接收窗口 rwnd | 由接收方通告 | 流量控制，防止接收缓存溢出 |
| 拥塞窗口 cwnd | 由发送方维护 | 拥塞控制，防止网络拥塞 |
| 实际发送窗口 | send_window = min(rwnd, cwnd) | 发送方最多允许未确认数据量 |
| 还能继续发送 | usable = send_window - 已发送未确认字节数 | 若 <=0，则必须等 ACK |

先统一单位：rwnd/cwnd 是字节还是 MSS。

求实际窗口：取 min(rwnd, cwnd)。

求可发送量：实际窗口 - 已发送未确认的数据量。

收到 ACK 后，左边界右移；收到新的窗口通告后，右边界可能变化。

## 4. TCP 通信时间分析

| 场景 | 常用时间表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 只建立连接 | 客户端进入 ESTABLISHED 约 1 RTT；服务端约 1.5 RTT | 第三次握手到达服务端后服务端确认建立 |
| 建立连接后发送请求 | 1 RTT + 请求发送时延 + 传播 | 若第三次握手可携带数据，按题目说明调整 |
| 窗口限制传输 | 吞吐率 <= min(R, Window/RTT) | Window 通常取 min(rwnd,cwnd) |
| 发送 L 字节数据 | Tdata 约 L / min(R, Window/RTT) | 粗略估算题常用 |
| 释放连接 | 看四次挥手 + TIME_WAIT | 主动关闭方最终关闭要等 2MSL |

综合题答题顺序 先写 TCP 状态/字段变化，再算窗口，再算通信时间。字段题不要急着算时间；时间题不要漏掉握手、挥手、ACK 返回和 2MSL 口径。

# 十一、考前最后检查清单

| 检查项 | 能否做到 |
| --- | --- |
| 看到分组交换题，能区分 k 条链路、m 个分组、流水线输出间隔 | □ |
| 看到信道容量题，能判断奈奎斯特还是香农，dB 能换算 | □ |
| CSMA/CA 能按 DIFS/Backoff/DATA/SIFS/ACK 时间线相加 | □ |
| GBN 利用率能写 U = min(1, W*Tt/(Tt+2Tp+Tack)) | □ |
| VLSM 能从大到小分配，并写网络地址、广播地址、可用范围 | □ |
| RIP 更新能先 +1，再按下一跳和距离比较更新 | □ |
| TCP 拥塞控制能区分超时和 3 个重复 ACK | □ |
| TCP 建立/释放能写出 SYN/FIN/ACK 的 seq 和 ack | □ |
| 发送窗口能取 min(rwnd,cwnd)，并减去已发送未确认数据 | □ |
| TCP 时间题能说明自己的计时口径，是否包含 TIME_WAIT | □ |

## 最小刷题顺序

先做 VLSM、RIP、TCP 字段变化，这三类步骤最固定。

再做 GBN、CSMA/CA、分组交换时间，这三类要练时间线。

最后做 TCP 拥塞控制和 TCP 通信时间综合题，因为它们最容易多知识点混合。