头歌实践平台课程：动手画CPU    https://www.educoder.net/paths/hvbz6g9i

实验包下载                       https://gitee.com/totalcontrol/hustzc/

汉字机内码查询网站    https://www.qqxiuzi.cn/bianma/zifuji.php

1．实验目的

- 理解存储系统进行位扩展、字扩展的基本原理，能利用相关原理解决实验中汉字字库的存储扩展问题，并能够使用正确的字库数据填充。

2．实验任务

- 汉字字库存储芯片扩展实验

- 现有如下 ROM 组件，4 片 4K×32 位 ROM，7 片 16K×32 位 ROM，请在 Logisim 平台构建 GB2312 汉字编码的16K的16×16点阵汉字字库，电路输入为汉字区号和位号，电路输出为 8×32 位（16✖16 = 256 位点阵信息）。

- 测试：在测试电路中能正确显示姓名+座右铭

3．实验步骤、实验结果与分析

（１）存储扩展方案设计

本实验需构建16K容量的16×16点阵汉字字库，电路输出为8×32=256位点阵信息。现有4片4K×32位ROM和7片16K×32位ROM，需要通过存储扩展技术将其组合成8路32位并行输出的字库系统。

字扩展原理分析

4K ROM地址线为12位（2^12=4096），16K ROM需要14位地址（2^14=16384）。4片4K ROM通过字扩展可等效为1片16K ROM：增加2位高位地址A[13:12]作为片选信号，使用2-4译码器对A[13:12]译码，4路输出分别连接4片ROM的片选端，各ROM的12位地址线A[11:0]并联至低位地址总线。

整体架构

第0路（字扩展组）：4片4K×32 ROM + 2-4译码器 → 等效16K×32，输出DATA[31:0]

第1~7路：各1片16K×32 ROM → 分别输出DATA[63:32]、DATA[95:64]、…、DATA[255:224]

8路32位数据经8个Splitter各拆分为2路16位（高半字+低半字），共16路16位信号，按行序驱动16×16 LED点阵。

地址映射关系

输入为汉字区号Q（7位，0~93）和位号W（7位，0~93），逻辑地址 = Q × 94 + W。14位逻辑地址同时送至8路ROM。对于字扩展组（4K ROM），高2位地址A[13:12]经2-4译码器产生片选信号，低12位A[11:0]为片内地址；对于16K ROM，完整14位地址直接输入。

2-4译码器片选真值表

A[13:12]=00 → ROM0_0选中，地址空间0~4095

A[13:12]=01 → ROM0_1选中，地址空间4096~8191

A[13:12]=10 → ROM0_2选中，地址空间8192~12287

A[13:12]=11 → ROM0_3选中，地址空间12288~16383

（２）电路搭建步骤

在Logisim平台中搭建汉字字库存储扩展电路。参考头歌平台提供的参考字库子电路（ZIKU.circ），在其8路16K ROM并行输出的结构基础上，将其中1路16K ROM替换为4K ROM字扩展组。

步骤1：添加输入输出引脚

输入引脚：区号（7位，标签“区号”）、位号（7位，标签“位号”）。

输出引脚：D0~D7（各32位），分别对应8路点阵数据输出。

【图1：输入输出引脚布局】

步骤2：构建地址计算电路

使用1个7位乘法器（Multiplier）和1个14位加法器（Adder）。区号输入连接乘法器一端，常数94（0x5E）连接另一端（区号需先经过Subtractor减1处理）。乘法器输出14位结果((Q-1)×94)，与(位号-1)（7位Subtractor减1后经Splitter扩展为14位）在加法器中相加，得到最终14位逻辑地址。

【图2：地址计算电路——乘法器+加法器+减法器】

步骤3：搭建4K ROM字扩展电路

a) 添加2-4译码器（Decoder组件），使能端接VCC，输入端接逻辑地址高2位A[13:12]。

b) 添加4片ROM（各设置Address Bit Width=12, Data Bit Width=32, Select=high）。

c) 12位地址线并联至A[11:0]，片选端（sel）分别接译码器4路输出（Y0~Y3）。

d) 4片ROM的数据输出经Tunnel汇聚为D0（32位），组成第0路输出。

【图3：4K ROM字扩展组——2-4译码器+4片4K ROM】

步骤4：连接7片16K ROM

添加7片ROM（Address Bit Width=14, Data Bit Width=32, Select=high），14位地址线直接连接至逻辑地址总线，数据输出分别对应D1~D7（各32位）。

【图4：7片16K ROM电路连接】

步骤5：连接点阵显示模块

添加DotMatrix组件（Matrix Columns=16, Matrix Rows=16, Input Type=Row）。D0~D7各经1个Splitter（fanout=2, incoming=32）拆分为高16位和低16位，共得16路16位信号，依次接入点阵的Row0~Row15输入端。

【图5：Splitter分线器与点阵模块连接】

步骤6：整体检查与仿真运行

核对所有连线位宽匹配，确认地址总线、数据总线、片选信号连接正确。输入已知区位码测试地址计算是否产生预期逻辑地址。设置时钟频率8Hz（Ctrl+K），启动自动仿真，观察点阵显示。

【图6：汉字字库存储扩展电路整体视图】

（３）字库数据填充

GB2312标准每个汉字为16×16=256位点阵数据。在本实验中，256位点阵按列（32位一组）分割为8组，分别存入8路ROM的对应地址。

数据填充步骤

① 获取GB2312汉字点阵字库（头歌平台实验包提供完整数据）；

② 将每个汉字的256位点阵按32位一组切分为8段（段0至段7，段0=bit[31:0]，段1=bit[63:32]，…，段7=bit[255:224]）；

③ 将各段转换为Logisim ROM十六进制格式（v2.0 raw，每行一个32位十六进制数）；

④ 生成8个数据文件（ROM0~ROM7），每个文件包含全部汉字的对应段数据；

⑤ 对于字扩展组的ROM0数据文件，进一步按地址范围等分为4份（ROM0_0~ROM0_3），每份含4096条32位记录；

⑥ 在Logisim中右键各ROM，通过Load Image...加载对应数据文件。

数据分割说明

ROM0（字扩展组，4片4K）：存储字库全部汉字点阵的第0组32位列数据，按地址0~4095、4096~8191、8192~12287、12288~16383四段分存于4片ROM。

ROM1~ROM7（各1片16K）：分别存储第1~7组32位列数据，每片覆盖全部0~16383地址空间。

（４）实验结果与分析

电路搭建完成并加载字库数据后，对电路进行功能验证测试。

测试方法：在电路输入端依次输入目标汉字的区号和位号，观测16×16 LED点阵的显示结果，验证字库数据读取与点阵显示的完整性和正确性。

测试用例：姓名“李林浩”显示测试

“李”：区位码3278 → 区号=32，位号=78，逻辑地址 = (32-1)×94+(78-1) = 2981 (0x0BA5)

“林”：区位码3354 → 区号=33，位号=54，逻辑地址 = (33-1)×94+(54-1) = 3061 (0x0BF5)

“浩”：区位码2638 → 区号=26，位号=38，逻辑地址 = (26-1)×94+(38-1) = 2387 (0x0953)

【图7：“李”字显示测试截图】

【图8：“林”字显示测试截图】

【图9：“浩”字显示测试截图】

结果分析

分别输入三个汉字的区号和位号后，16×16点阵正确显示出“李”“林”“浩”三个汉字，笔画清晰完整无缺失，256个LED的亮灭状态与预期字模一致。

验证结论：

(1) 地址计算电路（减法器+乘法器+加法器）产生的14位逻辑地址正确，与手工计算结果一致；

(2) 字扩展电路（2-4译码器+4片4K ROM）的片选逻辑正确，各地址段数据能被正确读出；

(3) 8路ROM并行输出的32位数据经Splitter分解拼接后，正确还原为256位完整点阵；

(4) ROM数据文件的分割与填充完全正确，数据无错位或丢失。

座右铭显示测试：输入座右铭各字的区位码，点阵依次正确显示全部文字，进一步验证字库覆盖范围完整，汉字字库功能正常。

实验结论：成功利用4片4K×32 ROM和7片16K×32 ROM，通过字扩展（2-4译码器+4片4K ROM）和位扩展（8路ROM并行）技术，构建了完整的GB2312 16×16点阵汉字字库。电路功能正确，满足实验全部要求。

4．分析与讨论

（1）存储系统什么时候需要字、位扩展？

当现有存储芯片的位数不足存储器所需数据位宽时需要位扩展，芯片存储容量达不到目标存储单元数量时需要字扩展；若同时位宽和容量都不满足，就需要同时进行字扩展和位扩展，通过多片存储芯片组合拼接，构建出满足系统要求的大容量、指定位宽的存储系统。

（2）寄存器包括哪些常用引脚，引脚的个数和什么有关？

寄存器常用引脚包含数据输入引脚、数据输出引脚、时钟脉冲CLK引脚、清零/复位引脚、置数/使能控制引脚、并行加载控制引脚等；寄存器引脚个数主要和存储的二进制位数、输入输出方式（并行/串行）、控制信号种类有关，位数越多数据输入输出引脚越多，功能控制越复杂则控制引脚也越多。

5．附录

一、电路引脚定义

输入引脚：

区号：输入，7位，GB2312汉字区号（0~93），用于计算字库逻辑地址

位号：输入，7位，GB2312汉字位号（0~93），用于计算字库逻辑地址

输出引脚：

D0：输出，32位，第0路点阵数据（由4片4K×32 ROM经字扩展组成）

D1：输出，32位，第1路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

D2：输出，32位，第2路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

D3：输出，32位，第3路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

D4：输出，32位，第4路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

D5：输出，32位，第5路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

D6：输出，32位，第6路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

D7：输出，32位，第7路点阵数据（1片16K×32 ROM直接提供）

二、ROM芯片配置表

┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┐

│ ROM编号   │ 类型      │ 地址宽度   │ 数据宽度   │ 逻辑地址范围          │

├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤

│ ROM0_0    │ 4K×32    │ 12位      │ 32位      │ 0x0000 ~ 0x0FFF     │

│ ROM0_1    │ 4K×32    │ 12位      │ 32位      │ 0x1000 ~ 0x1FFF     │

│ ROM0_2    │ 4K×32    │ 12位      │ 32位      │ 0x2000 ~ 0x2FFF     │

│ ROM0_3    │ 4K×32    │ 12位      │ 32位      │ 0x3000 ~ 0x3FFF     │

│ ROM1~ROM7 │ 16K×32   │ 14位      │ 32位      │ 0x0000 ~ 0x3FFF     │

└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┘

三、2-4译码器地址译码表

┌──────┬──────┬─────────────┬─────────────────────┐

│ A13  │ A12  │ 选中芯片     │ 地址范围（十进制）    │

├──────┼──────┼─────────────┼─────────────────────┤

│  0   │  0   │ ROM0_0      │ 0 ~ 4095            │

│  0   │  1   │ ROM0_1      │ 4096 ~ 8191         │

│  1   │  0   │ ROM0_2      │ 8192 ~ 12287        │

│  1   │  1   │ ROM0_3      │ 12288 ~ 16383       │

└──────┴──────┴─────────────┴─────────────────────┘

四、姓名"李林浩"区位码与逻辑地址对照

┌──────┬──────┬──────┬───────────────────────────┐

│ 汉字  │ 区号  │ 位号  │ 逻辑地址（十进制 + 十六进制）│

├──────┼──────┼──────┼───────────────────────────┤

│  李   │  32  │  78  │ 2981 (0x0BA5)             │

│  林   │  33  │  54  │ 3061 (0x0BF5)             │

│  浩   │  26  │  38  │ 2387 (0x0953)             │

└──────┴──────┴──────┴───────────────────────────┘

计算公式：逻辑地址 = (区号 - 1) × 94 + (位号 - 1)

五、存储扩展原理总结

位扩展：当存储芯片数据位宽不足时，将多片芯片的地址线和控制线并联，数据线分别连接至数据总线的不同位段，实现数据位宽的扩充。所需芯片数 = 目标数据位宽 / 单片数据位宽。

字扩展：当存储芯片地址空间不足时，增加高位地址线，经译码器产生片选信号选择不同芯片，各芯片数据线并联至同一数据总线。所需芯片数 = 目标存储容量 / 单片存储容量。

本实验字扩展计算：4K -> 16K，容量扩大4倍，需4片4K ROM，增加2根地址线（2^2=4），使用2-4译码器产生4路片选信号，分别控制4片4K ROM在不同地址段工作。